РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по ремонту пяти стрелочных переводов подъездных железнодорожных путей»

- Наименование и объемы выполняемых работ

№ п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Замена деревянных брусьев стрелочного перевода типа Р65 марки 1/9 на новые железобетонные брусья; стрелочный перевод; 5. - Расшивка брусьев стрелочного перевода. - Удаление балласта из шпальных ящиков. - Удаление балласта в плече балластной призмы. - Вырезание шпальных ящиков. - Демонтаж костылей и подкладок. - Удаление старых брусьев из пути. - Срезка подшпальной балластной постели. - Заполнение шпальных ящиков чистым балластом на половину. - Подбивка новых шпал в балластных ящиках. - Монтаж закорневых башмаков, рамных башмаков и плиты, башмаков под крестовину, контррельсовых башмаков, монтаж подкладок КБ-65, новых прокладок подрельсовых и нашпальных, закладных и клеммных болтов в сборе - Планировка балластной призмы. - Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода и звеньев примыкания после пополнения балластной призмы щебнем. - Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле - Утилизация шпал и бруса. 2; Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм. ГОСТ 7392-2014; м3; 35. 3; Комплект бруса железобетонного для стрелочного перевода Р65 1/9 пр. 2769 с учетом транспортировки; комплект; 5. 4; Комплект закорневых башмаков; комплект; 5. 5; Башмаки рамные; шт; 140. 6; Плита рамная; шт; 10. 7; Контррельсовые башмаки; шт; 70. 8; Башмаки под крестовину; шт; 40. 9; Полоса стяжная; шт; 10. 10; Подкладка КБ-65; шт; 1335. 11; Комплект прокладок стрелочного перевода 2769 с КРС исп. «ПД»; комплект; 5. 12; Болт закладной М22*175 в сборе; шт; 3325. 13; Болт клеммный М 22*75 в сборе; шт; 3440. 14; Прокладка подрельсовая ЦП-143; шт; 1335. 15; Прокладка нашпальная ЦП-328; шт; 1335. 16; Одиночная смена шпал; шт; 150. 17; Шпала железобетонная Ш1; шт; 150. 18; Подкладка КБ-65; шт; 300. 19; Болт закладной М22*175 в сборе; шт; 600. 20; Болт клеммный М 22*75 в сборе; шт; 600. 21; Прокладка подрельсовая ЦП-143; шт; 300. 22; Прокладка нашпальная ЦП-328; шт; 300.

- Условия выполнения работ:

  - Выполнить своими силами все работы в полном объеме в соответствии с п.1 настоящего технического задания в сроки, предусмотренные Договором. Сдать Заказчику по акту приемки выполненных работ с приложением исполнительной документации на скрытые работы согласно требованиям действующих СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм».

  - Обеспечить проведение пооперационного контроля выполнения работ с привлечением представителя Заказчика для освидетельствования этапов работ. На все виды работ должна быть составлена отчетная и исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006.

Обеспечить объект необходимыми материалами и комплектующими изделиями, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану в том числе образовавшихся в процессе ремонта (вид, тип, марка используемых материалов подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до момента приобретения Подрядчиком). При условии обязательной сертификации все используемые материалы, запасные части, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и действующие на территории РФ. Материалы, запасные части, изделия и оборудование, не подлежащие сертификации, должны иметь декларации о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Используемые Подрядчиком материалы, запасные части, изделия и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

  - Доставка работников на объект организовывается силами Подрядчика. Не предоставляются склады и бытовки, не предусмотрено проживание рабочих.

  - Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте, предусмотреть спецсредства для защиты существующих элементов сооружения, а также исключить загрязнение прилегающей территории.

  - После окончания ремонта очистить участок от производственного мусора и вывезти его в течение 5 дней со дня фактического завершения ремонта.

  - Выполняемые работы по Договору должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения существующим конструкциям.

  - При нарушении (повреждении) существующих конструкций, газонов и насаждений Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

  - Работы производятся в соответствии с режимом работы Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по Договору.

  - Подрядчик гарантирует, что качество железобетонного бруса соответствует ОСТ 32.134-99 и имеют соответствующие технические паспорта, сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией.

  - Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы и на используемые при выполнении работ по Договору материалы, запасные части, изделия и оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

  - Подрядчик обязуется извещать Заказчика за два дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

- Требования к материалам и изделиям, используемым при производстве работ.

Материалы, оборудование, изделия (далее - материалы) для выполнения работ поставляет Подрядчик. Товар, не подлежащий сертификации, должен иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Качество железобетонного бруса должно соответствовать ОСТ 32.134-99

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ:

Качество работ/услуг, выполняемых Подрядчиком, должны соответствовать следующим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации:

- Федеральный закон от 10.01.2003 года №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации от 21.12.2010 года №286.

- Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016г. №2288р.

- СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520»;

- Приказ МПС №26 от 18.06.2003 года «Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования».

Подрядчик обязан обеспечить в период проведения работ безопасные условия труда работникам, соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей природной среды в части выполняемых работ.