Техническое задание

на поставку автомобиля ГАЗель NEXT (или эквивалент)

1.Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

1.1. Наименование.

Автомобиль ГАЗель NEXT (или эквивалент)

1.2. Технические характеристики и количество поставляемого товара.

1.2.1. Технические характеристики:

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| Тип ТС | Автобус класс А |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 16 |
| Пассажировместимость | 17 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип привода | задний |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | Не менее 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | Не более 6,5 |
| Полная масса, кг | Не более 4166 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | Не более 2801 |
| База, мм | Не менее 3745 |
| Габаритные размеры, мм | — |
| длина | Не более 6415 |
| ширина по кабине | Не более 2513 |
| высота по кабине | Не более 2837 |
| Межсервисный интервал | не менее 20 000 км |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель | ISF 2.8s5F148 (или эквивалент) |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | Не менее 2776 |
| Максимальная мощность, л.с. | Не менее 139,7 |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | Не более 3400 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | В диапазоне от не более 1800 до не менее 2600 |
| Экологический класс | Не менее Евро 5 |
| Ёмкость топливного бака, л | Не менее 79 |
| ТРАНСМИССИЯ |  |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая (5 передач вперёд, 1 – назад) |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
| Задний мост: |  |
| Главная передача | Гипоидная |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C |
| Подвеска: |  |
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | Зависимая, две продольные полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |
| Рулевой механизм | Реечного типа с гидроусилителем (ГУР) |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, с АБС |
| Тормозные механизмы: |  |
| передних колес | Дисковые |
| задних колес | Барабанные |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-85VL |

1.2.2. Комплектация

- цвет кузова – белый; - гидроусилитель руля; - подогрев наружных зеркал заднего вида; - предпусковой подогреватель двигателя Webasto (или эквивалент); - дополнительный отопитель (от системы охлаждения); - круиз-контроль; - сиденье водителя с подлокотником; - магнитола 2DIN c кнопками управления на руле и USB, колонками (не менее 2 шт.) и антенной; - консоль потолочная; - устройство "ЭРА ГЛОНАСС"; - автосигнализация Scher-Khan Magicar 7 (или эквивалент) на 3 двери с турботаймером и обратной связью; - антикоррозионная обработка кузова с установкой подкрылков; - кондиционер крышной мощностью не менее 12 кВт; - тонировка стёкол плёнкой (за исключением переднего ветрового стекла и передних боковых стёкол); - чехлы на сиденья (17 шт.); - электростеклоподъёмники передних дверей; - коврики в салон передние; - тахограф со средством криптозащиты информации (блоком СКЗИ) «Атол Драйв 5» (или эквивалент).

2. Качество товара.

2.1. Качество товара.

Качество поставляемых товаров и их маркировка должны соответствовать Решении Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств").

Наличие у Поставщика одобрения типа транспортного средства.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Автомобиль должен содержать полный комплект документов, требуемый для его эксплуатации (Руководство по эксплуатации, сервисная книжка и др.) и регистрации в ГИБДД.

Дата изготовления автомобиля - не ранее 2019г.

.