Техническое задание на поставку

автобусов ПАЗ 320405-04 (или эквивалент)

1.Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

1.1. Наименование.

автобус ПАЗ 320405-04 (или эквивалент)

Количество – 2 единицы.

1.2. Технические характеристики и количество поставляемого товара.

1.2.1. Технические характеристики:

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| Тип кузова | Полунесущий, вагонной компоновки |
| Цвет кузова | Белый |
| Длина/Ширина/Высота, мм | Не более 7650/не более 2445/не более 3155 |
| База, мм | Не менее 3800 |
| Количество/ширина дверей, мм | 1/не менее 650 + 1 запасной аварийный выход |
| Высота потолка в салоне, мм | Не менее 1950 |
| Ресурс кузова, лет | Не менее 10 |
| Мин. Радиус разворота, м | Не более 7,5 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | Не более 6650/Не более10000 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | Не более 3500/не более 6500 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 41 (25) |
| Сиденья | Мягкие, раздельные, спинки регулируемые с ремнями безопасности и боковым подлокотником со стороны прохода |
| Емкость топливного бака, л | Не менее 95 |
| Межсервисный интервал, км | Не менее 20000 |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Тип двигателя | Дизельный с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR) |
| Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
| Нормы экологической безопасности | Не менее Евро-5 |
| Рабочий объем, л | Не менее 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | Не менее 124 (168) при 2300 мин-1 |
| Макс. Крутящий момент, Нм | Не менее 597 при 1200…1600 мин-1 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| ТРАНСМИССИЯ |  |
| Тип коробки переключения передач | Механическая |
| Количество передач | 5 ступеней вперед и 1 – назад |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |
| Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем |
| Рулевая колонка | С телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами, кнопкой аварийной сигнализации |
| ТОРОМОЗНАЯ СИСТЕМА |  |
| Тормозные механизмы система | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров. |
| Привод тормозных механизмов | Пневматический, с АВS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
| Система отопления | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| Подвеска | Передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |

1.2.2. Комплектация

- система ЭРА ГЛОНАСС;

- кондиционер с боковой разводкой по пассажирскому салону и к рабочему месту водителя (мощность не менее 18 кВт);

- багажное отделение;

- багажные полки в салоне;

- тахограф цифровой со средством криптозащиты информации (блоком СКЗИ);

- пассажирские сиденья мягкие, раздельные, спинки регулируемые, с ремнями безопасности и складываемым боковым подлокотником со стороны прохода;

- автомагнитола СD с FM-радио, колонки (не менее 6 шт.), антенна; - тонированное остекление (кроме лобового стекла и передних окон водителя); - стеклопакеты клееные с форточками; - шторы на боковые окна; -противотуманные фары; - звуковой зуммер движения задним ходом; - сидение водителя на пневматической подвеске с регулировкой в трёх направлениях с изменением наклона подушки сиденья с подогревом.

2. Качество товара.

2.1. Качество товара.

Качество поставляемых товаров и их маркировка должны соответствовать Решении Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств").

Наличие у Поставщика одобрения типа транспортного средства.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Автобус должен содержать полный комплект документов, требуемый для его эксплуатации (Руководство по эксплуатации, сервисная книжка и др.) и регистрации в ГИБДД.

Дата изготовления автобуса - не ранее 2020г.

2.2. Гарантийные обязательства:

Не менее 3 лет или 150000 км с даты подписания акта приема-передачи и товарной накладной унифицированной формы №ТОРГ-12.